Техническое задание на поставку трактора "Беларус-82.1" или эквивалент для нужд Новотитаровского сельского поселения

Начальная (максимальная) цена: 480 000 рублей;

Год выпуска: 2008;

Цвет: синий;

Степень износа: не более 10%;

Количество отработанных моточасов: не более 20;

Двигатель

Дизель с непосредственным впрыском.

Модель; Д- 243. Мощность, кВт (л.с.); 60 (81). Номинальная частота вращения, об/мин; 2200. Число цилиндров; 4. Диаметр цилиндра/ход поршня, мм; 110/125. Рабочий объем, л; 4,75. Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м); 290 (29,6). Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.); 220 (162). Коэффициент запаса крутящего момента, %; 15. Емкость топливного бака, л; 130.

Трансмиссия.

Блокировка дифференциала: с гидравлическим управлением, имеет два положения:  включено принудительно;  выключено, с гидромеханическим усилителем - 3 положения (+ автомат).

Муфта сцепления; сухая, однодисковая. Коробка передач; механическая (с редуктором, удваивающим число передач). Число передач: вперед/назад; 18/4. Скорости движения, км/ч:. вперед; 1,89-33,4. назад; 3,98-8,97. Задний ВОМ:; независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления. независимый I, об/мин; 570. независимый II, об/мин; 1000. синхронный, об/м пути; 3,5.

Гидронавесная система.

Универсальная, раздельно-агрегатная; по заказу - с силовым и позиционным регулированием глубины обработки, смешанное регулирование, механическая фиксация навесного устройства в транспортном положении.

Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс; 3200. Максимальное давление, кгс/см²; 200. Производительность насоса, л/мин; 45. Емкость гидросистемы, л; 21.

Размеры и масса.

82.1. Колесная база, мм; 2450. Общая длина, мм; 3930. Ширина, мм; 1970. Высота по кабине, мм; 2780. Колея, мм. по передним колесам; 1400-1800. по задним колесам; 1800-2100. Дорожный просвет, мм. под передним мостом; 645. под задним мостом; 465. Наименьший радиус поворота, м; 4,1. Эксплуатационная масса, кг; 4000. Размеры шин:. передних колес; 11,2-20. задних колес; 15,5R38.

Рулевое управление

Гидрообъемное, с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции. По заказу - гидромеханический усилитель.

Передний ведущий мост.

Портальный, с самоблокирующимся дифференциалом, с тремя режимами работы:  выключен,  включен постоянно,  включен автоматически при буксовании задних колес.

Тормоза.

Основные и стояночные - дисковые, сухие. Привод тормозов прицепов - пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора (по заказу - двухпроводный).

Электрооборудование.

Генераторная установка мощностью 700 Вт с выпрямленным напряжением 14 В, пусковая система со стартером 12 В мощностью 4 кВт и электрофакельным подогревателем. По заказу - пусковая система напряжением 24 В со стартером мощностью 6 кВт, пусковое приспособление с аэрозольной легковоспламеняющейся жидкостью.

Кабина.

Безопасная (ROPS), соответствует требованиям ОЕСД, комфортабельная, с фильтрацией воздуха, подаваемого вентиляторами, с системой подогрева, с открывающимися боковыми окнами, задним стеклом и люком крыши, с электрическими стеклоочистителями переднего и заднего стекол и омывателем переднего стекла. По заказу - тент-каркас или основание кабины.

Комплектация.

Рабочие фары, 6 выводов гидросистемы для дополнительных гидромеханизмов, механическая фиксация задней навески, поперечина прицепного устройства. По заказу - синхронизированный риверс-редуктор, проставки для сдваивания задних колес, кронштейн с передними грузами, грузы задних колес, гидрофицированный прицепной крюк, маятниковое прицепное устройство, буксирное устройство, шины 16,9R38; 18,4R34; 13,6-20 и др.

Дополнительное навесное оборудование:

Щетка МКЗЛ.

Частота вращения, об/мин; 260. Техническая (расчетная) производительность оборудования, м2/час; 23400. Рабочие скорости, км/ч; 12,9. Максимальная высота снега, убираемого плужно-счеточным оборудованием, мм; 500. - ширина рабочей зоны, мм не менее - диаметр щетки по ворсу, мм - масса, кг; 1800 550 450. Средняя наработка на отказ, ч не менее; 100.

Отвал коммунальный плужный КО-2,5.

Состав оборудования; Поворотный плужный отвал с системой навески устанавливается спереди трактора. Техническая (расчетная) производительность оборудования, м2/час; 23400. Рабочие скорости, км/ч; 12,9. Максимальная высота снега, убираемого плужно-счеточным оборудованием, мм; 500. Ширина рабочей зоны, мм - максимальная - при повороте на 30о не менее - масса, кг; 2500 2150 374. Средняя наработка на отказ, ч не менее; 100.

Глава Новотитаровского

сельского поселения 																				         С.К. Кошман