Техническое задание

на выполнение инженерных изысканий на объекте

«Земельный участок для сельскохозяйственного использования в ст. Новотитаровской, ул. Луначарского, 300 м западнее от АПФ «Аграрник»

- Наименование объекта:

«Земельный участок для сельскохозяйственного использования в ст. Новотитаровской, ул. Луначарского, 300 м западнее от АПФ «Аграрник»

- Район, пункт, площадка строительства:

Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровской, ул. Луначарского, 300 м западнее от АПФ «Аграрник»

3.Площадь объекта,  га:

27,4.

4.Характеристика объекта:

земельный участок для сельскохозяйственного использования.

5. Виды инженерных изысканий:

топографо-геодезические изыскания.

6. Дополнительные требования к выполнению топографо-геодезических изысканий

Система координат – местная.

Система высот – Балтийская 1977г.

6.1 Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, Условными знаками для топографических планов в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 и других

нормативных документов и настоящего Задания.

6.2 Выполнить топографическую съемку под трассу проектируемого водопровода в М 1:500, сечение рельефа через 0,5 м, ширина полосы 30 м.

На топопланы нанести все подземные и надземные коммуникации попадающие в полосу топографической съемки.

6.3 Выполнить топографическую съемку мест пересечений со всеми подземными и надземными коммуникациями и сооружениями в М 1:500, ширина полосы 30 м.

6.4 Выполнить согласование топопланов со всеми эксплуатирующими организациями.

Глава Новотитаровского

сельского поселения							         С.К. Кошман