# УТВЕРЖДАЮ

Глава Новотитаровского

сельского поселения

_________________С.К. Кошман

« _____ »  _________  2010 года

М.П.

.

Техническое задание

на проектирование светофорного объекта на светоизлучающих диодах

по объекту: "Устройство светофорного объекта по ул. Широкая - ул. Луначарского в

ст. Новотитаровская".

| № | Перечень основных данных и требований | Характеристика основных данных, требований строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для строительства |  |
| 2. | Организация-заказчик | Администрация Новотитаровского сельского поселения Динского района |
| 3 | Цель строительства | Обеспечение БДД |
| 4. | Стадийность проектирования | 1 стадия – Рабочий проект |
| 5. | Основные технические параметры для разработки проектной и рабочей документации | В соответствии с требованиями СНиП 02.05.02-85 «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»; ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний»; ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» |
| 6. | Основные требования к проекту | Проектные решения разработать в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также распорядительной и методической документации Федерального Дорожного агентства Минтранса РФ, ГОСТ. Состав разделов проектной и рабочей документации и требования к содержанию этих разделов принять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Выполнить проект светофорного регулирования по объекту: "Устройство светофорного объекта по ул. Широкая - ул. Луначарского в ст. Новотитаровская". 1. Предусмотреть двух- или трехфазную систему регулирования дорожного движения (определяется проектной документацией); 2. Предусмотреть светофоры типа: - транспортные и пешеходные, количество светофоров определяется проектной документацией. Диаметр светодиодной линзы транспортных светофоров принять 300 мм, пешеходной – 200мм. (уточняется проектной документацией) и только в светодиодном исполнении; - табло обратного отсчета времени (ТООВ) - пешеходные светофоры, должны иметь световое табло обратного отсчета (уточняется проектной документацией); 3. Кабельные трассы выполнить в надземном варианте – над проезжей частью дороги на высоте не менее 5-8м. (уточняется проектной документацией); 4. Запроектировать управляющий контроллер многофункционального типа. 5. Разработать раздел «Электроснабжение светофорного объекта», в соответствии с ТУ №301-10ТУ/409 от 27.05.10г. выданных Краснодарские электрические сети филиал ОАО «Кубаньэнерго» 6. Высоту установки от нижнего края светофорного оборудования до проезжей части предусмотреть согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждения и направляющих устройств». 7. Материалы проектной и рабочей документации разработать и оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 8. Проектирование осуществлять в соответствии с основными требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.02.2002 г. № 184-ФЗ и другими действующими нормативными документами и техническими указаниями. |
| 7. | Особые условия | Автор проекта обязан: - участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проекта заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в экспертных органах, представлять пояснения, документы, расчеты и обоснования по требованию заказчика и экспертиз, вносить в проект по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертиз, согласованными заказчиком, необходимые изменения и дополнения; - устранять без дополнительной оплаты, выявленные на стадии реализации проекта недостатки, ошибки и т.п. до завершения строительства. |
| 8. | Согласование проектных решений. | Проект согласовать: - с УГИБДД ГУВД Краснодарского края - с Управлением автомобильных дорог Краснодарского края - иными заинтересованными организациями |
| 9. | Состав проектной документации | Проект выполнить в полном объеме, в том числе: пояснительная записка, генплан, кабельная трасса и кабельный журнал, монтажные схемы технических средств, чертежи, электроснабжение светофорного объекта, сводный сметный расчет, локальные сметы. |
| 10. | Метод определения сметной стоимости строительства | Сметная документация должна быть составлена: - в сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 Госстроя России. |
| 11. | Требования к сдаче проектной и рабочей документации Заказчику | Проектно-сметная документация предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах. |
| 12. | Срок окончания проектирования | В соответствии с календарным планом к договору |
| 13. | Осуществление авторского надзора | Отсутствует |
| 14. | Дополнительные требования |  |