| Глава Новотитаровского сельского поселения Динского района ___________________ С.К. Кошман м.п. «___»___________ 2010 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

Задание на производство

инженерно-геодезических изысканий

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Реконструкция водопроводной сети ст. Новотитаровская: ул.Луначарского (от д.375 до д.449); ул.Краснодарская (от ул.Выгонная до ул.Крайняя); ул.Степная (от ул.Советская до ул.Широкая); ул.Крайняя (от ул.Советская до ул.Широкая); ул.Тельмана (от ул.Выгонная до ул.Революционная). |
| 2 | Район, пункт, площадка строительства | Краснодарский Край Динской район ст. Новотитаровская |
| 3 | Заказчик | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
| 4 | Требования к исполнителю | Наличие свидетельства СРО |
| 5 | № Контракта |  |
| 6 | Вид строительства | Реконструкция |
| 7 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 8 | Сведения о проектируемом объекте | Объект представляет собой линейное сооружение с частым изменением в плане и в профиле |
| 9 | Цели и виды инженерных изысканий. | Изучение природных инженерно-геодезических условий существующей улиц: ул.Луначарского (от д.375 до д.449); ул.Краснодарская (от ул.Выгонная до ул.Крайняя); ул.Степная (от ул.Советская до ул.Широкая); ул.Крайняя (от ул.Советская до ул.Широкая); ул.Тельмана (от ул.Выгонная до ул.Революционная) в ст. Новотитаровская Динского района Краснодарского края для разработки проектной и рабочей документации. Результатом инженерных изысканий должен стать технический отчёт по инженерным изысканиям. |
| 10 | Виды и объемы инженерно-геодезических изысканий | Выполнить топографическую съемку масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5м со съемкой подземных и надземных коммуникаций с их подробными техническими характеристиками (глубина (высота) заложения, диаметр, материал, указывать направление коммуникаций к домам). Планово-высотное обоснование следует создавать путем проложения теодолитных и нивелирных ходов по знакам, с привязкой к пунктам Государственной геодезической сети наземными методами или с использованием GPS приемников. Система координат местная. Система высот – Балтийская 1977г. |
| 11 | Виды и объемы инженерно-геологических изысканий | Не требуется |
| 12 | Предполагаемые сферы взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой, факторы, обуславливающие возможные изменения инженерно-геологических условий при строительстве и эксплуатации. | Не требуется |
| 13 | Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий | Границы съемки –капитальные сооружения жилой застройки сельского поселения |
| 14 | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях | В соответствии с действующими нормативными актами. |
| 15 | Сведения о необходимости выполнения исследований в процессе инженерных изысканий | Не требуется |
| 16 | Требования к составлению программы инженерных изысканий | Составить технической предписание на производство инженерных изысканий |
| 17 | Срок окончания инженерных изысканий | 45 календарных дней со дня подписания контракта |
| 18 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Инженерные изыскания выполнить в соответствии с нормами следующих документов: - СП 11-104-97 «Инженерно – геодезические изыскания для строительства» - СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» |
| 19 | Особые условия | Выполнить сбор исходных данных в полном объеме, необходимом для выполнения проектных работ (в том числе получение согласований от заинтересованных организаций и служб). Выполнить регистрацию и получить разрешение на производство геодезических работ. |
| 20 | Требования к передаче отчетной документации Заказчику | - Технический отчёт об инженерных изысканиях передать Заказчику после окончания изыскательских работ в переплетённом виде (2 экз.) и на электронном носителе (1 экз.) - Знаки геодезической основы передать Заказчику по акту после окончания инженерных изысканий. |