ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Разрешению № _________

от «____»___________2020 г.

на создание искусственного земельного участка на водном

объекте, находящемся в

федеральной собственности

###### ОБОСНОВАНИЕ

###### СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- 1. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ И ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦАХ ИСКУССТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- а) местоположение искусственного земельного участка (наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, ближайшего населенного пункта - для водных объектов, расположенных в границах субъекта (субъектов) Российской Федерации:

- - Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская.

- б) сведения о водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части, на которых планируется создание искусственного земельного участка (наименование водного объекта, наименование и код водохозяйственного участка), основания выбора местоположения искусственного земельного участка:

- - южный берег реки Понура в станице Новотитаровская Динского района Краснодарского края Россия, между дамбой на улице Широкая и железнодорожным мостом; код в ГВР 06010000312108100005978.

- - основанием выбора местоположения искусственного земельного участка является необходимость очистки, заболоченной (глубина ила достигает 2 метров), полностью заросшей камышом части реки Понура и обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. Отсутствием подъездных путей для вывоза значительного количества ила (от 100 до 200 тысяч кубических метров), подлежащего извлечению из заболоченной части реки площадью около 96 тысяч квадратных метров. Сплошные заросли камыша высотой до четырех метров на территории нескольких гектар имеют высокий риск пожарной опасности, который может повлечь значительный материальный и экологический ущерб.

- в) категория земель, в состав которых планируется перевести земли водного фонда, наименование населенного пункта, к которому планируется отнести земли искусственного земельного участка (в случае перевода в земли поселений):

- - земли населенных пунктов;

- - станица Новотитаровская Динского района Краснодарского края.

- г) планируемые границы искусственного земельного участка (географические координаты характерных точек границ):

- - координаты характерных точек границ искусственного земельного участка.

д) основные характеристики искусственного земельного участка

- (площадь; средняя, максимальная, минимальная высота (абсолютные отметки над уровнем моря с указанием системы высот):

- - площадь искусственного земельного участка – 43 167 кв.м.;

- - проектная отметка образования территории +23 м; Система высот -Балтийская 1977 года.

- 2.ПЛАНИРУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- а) указывается планируемое использование искусственно созданного земельного участка с указанием предполагаемого целевого назначения, в том числе вида, видов разрешенного использования искусственно созданного земельного участка. В проекте указывается конкретный объект капитального строительства, для размещения которого создается искусственный земельный участок:

- - искусственный земельный участок предусматривается для обеспечения свободного доступа граждан к реке Понура и её береговой полосе шириной до 20 метров, размещения малых архитектурных форм на береговой полосе для отдыха граждан, а также для индивидуального жилищного строительства.

- - искусственный земельный участок предполагается в целях строительства и дальнейшей эксплуатации зоны жилой застройки Ж-1Б.

- - предполагаемый вид разрешённого использования искусственно созданного земельного участка и объектов капитального строительства, создаваемых на нём, согласно видам разрешённого использования, установленным для зоны индивидуальной жилой застройки Ж-1Б:

- - индивидуальные жилые дома;

- - объекты для отдыха и занятий спортом;

- - зеленые насаждения, набережные.

- Объекты капитального строительства, для размещения которых создается искусственный земельный участок:

    - индивидуальные жилые дома;

    - - объекты для отдыха и занятий спортом;

    - - зеленые насаждения, набережные.

- б) объект (объекты) капитального строительства, подлежащие по окончании строительства передаче в государственную или муниципальную собственность, условия и сроки такой передачи:

- - передача объектов капитального строительства в государственную или муниципальную собственность не планируется,

- - береговая полоса шириной до 20 метров (набережная) переводится в категорию земель общего пользования.

- 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ИСКУССТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- - начала работ – III квартал  2023 года, включая подготовительный период;

- - окончание работ - III квартал 2029 года.

- 4. ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- – III квартал 2026 года.

- 5. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЯХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ СОЗДАНИИ ИСКУССТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- а) технологии, планируемые к использованию при создании искусственного земельного участка: путем намыва или отсыпки грунта либо использованием иных технологий:

- - технологическая последовательность основных строительно-монтажных работ при создании искусственного земельного участка:

- - извлечение ила вместе с корневой системой камыша (водной растительности),

- - транспортировка ила на территорию ИЗУ для высушивания;

- - планировка территории искусственного участка земли под проектируемые сооружения, создание пологой береговой линии удобной для высаживания декоративных растений и размещения малых архитектурных форм для отдыха и занятий спортом;

- - создание дорожного покрытия, обеспечивающего выезд на ул. Широкая станицы Новотитаровская.

- б) сведения о технических средствах, в том числе судах и иных плавучих средствах, которые предполагается использовать при выполнении работ по созданию искусственного земельного участка:

- - для выполнения работ по созданию искусственного земельного участка предполагается использовать следующие машины и механизмы:

- Экскаватор-амфибия (плавающий экскаватор)	                   1 ед.;

- Земснаряд							        1 ед;

- Гусеничный экскаватор                                                                  2 ед.;

- Грузовая платформа г/п 10 т                                                         2 ед.;

- Бульдозер							        2 ед;

- автомобили самосвалы                                                                 2 ед.;

- вибрационный каток 2,2 т                                                              1 ед.;

- экскаватор-погрузчик                                                                     2 ед.;

- автогрейдер                                                                                    1 ед.

- 6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОГО СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

- а) информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, выявленных возможностях минимизации воздействия и непредсказуемых последствиях воздействия планируемого создания искусственного земельного участка на водном объекте на окружающую среду.

- Работы по созданию искусственного земельного участка (ИЗУ) сопряжены с воздействием на окружающую среду. Степень воздействия строительства определяется выбором организационно-технологической схемы основных строительных работ.

- Технологическая последовательность основных строительно-монтажных работ по образованию территории:

- выемка ила и мусора, загрязняющего русло реки Понура;

- отсыпка и планировка территории под проектируемые сооружения.

- Предлагаемое место образования ИЗУ является единственно возможным способом очистки центральной части реки Понура площадью около 96 тысяч квадратных метров ограниченной между земляными дамбами по ул. Широкой и железнодорожного моста, так как в настоящее время отсутствует свободный доступ к береговой линии из-за того, что огороды жителей станицы подходят непосредственно к границе русла реки, отмеченному на публичной кадастровой карте. Отсутствуют свободные территории, куда можно сваливать для осушения извлеченный ил. Отсутствуют подъезды для большегрузных самосвалов, чтоб вывозить ил. В настоящее время русло реки Понура абсолютно заболочено, что позволяет через сплошные заросли камыша и травы пройти с одного берега на другой. Проколами поверхности металлической арматурой установлено, что толщина залегания ила достигает двух метров. При извлечении из ила арматуры происходит выбрасывание воды на поверхность с бурлением, что свидетельствует о том, что под илом, поросшим камышом и травой, находятся грунтовые воды с избыточным давлением, которые не могут выйти на поверхность из-за толщи ила укрепленного зарослями камыша. Территория заболоченного русла реки подлежащего очистке составляет 96 тысяч квадратных метров (9,6 гектар). Соответственно следует полагать, что необходимо будет извлечь ила и мусора от 100 до 200 тысяч кубических метров.

- В настоящее время центральная часть станицы Новотитаровской находится на отметке 24-28 метров (система высот Балтийская), а уровень поверхности воды в подлежащем очистке центральном участке реки значительно ниже и составляет 20 метров. Не смотря на такой значительный перепад высот и понижение рельефа к реке, центральная часть станицы периодически страдает от высокого уровня грунтовых вод. Это происходит во многом по причине заиливания реки и невозможности получения выхода в достаточном объеме грунтовых вод (родников, ключей). Соответственно очистка русла реки приведет к понижению уровня грунтовых вод в зоне жилой застройки станицы Новотитаровской и наполнению русла реки водой, значительно улучшит экологию.

- Объекты капитального строительства, для размещения которых создается искусственный земельный участок:

- малые архитектурные формы для свободного доступа, отдыха и занятий спортом на береговой полосе реки Понура;

- индивидуальные жилые дома.

- Образование тела ИЗУ рассматривалось двумя способами: очистка плавающими экскаваторами (экскаваторами-амфибиями) и земснарядом.

- За основу принята очистка экскаватором-амфибией, так как работа земснаряда невозможна из-за сплошных зарослей камыша и отсутствия территория для выливания сильно обводненной пульпы. После высушивания извлеченного ила, осуществляется отсыпка и формирование территории.

- С целью обоснования экологической безопасности планируемых работ и определения конкретных природоохранных мер для уменьшения возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду в составе документации, обосновывающей создание искусственного земельного участка, разработаны материалы оценки воздействия на окружающую среду.

- В результате проведения оценки воздействия планируемого создания искусственного земельного участка на окружающую среду определены основные возможные виды воздействия, к которым относятся:

- Постоянное воздействие:

  - очищение части акватории (9,6 гектар) от ила и мусора

  - понижение уровня грунтовых вод в прилегающей части жилой застройки станицы Новотитаровской

  - улучшение экологии на прилегающей территории

  - улучшение эстетического вида реки

  - создание мест для отдыха и занятий спортом

- Временное воздействие:

  - загрязнение водной среды взвешенные веществами и вредными примесями, поступающими из отсыпаемого грунта со сбросными водами;

  - загрязнение атмосферного воздуха при работе дорожно-строительной техники и автотранспорта;

  - возможное шумовое воздействие при работе технических средств;

- Альтернативы реализации намечаемой деятельности отсутствуют, так как иным способом не представляется возможным очистить центральную часть реки Понура и разместить такой большой объем извлеченного ила.

- Оценка воздействия на земельные ресурсы и геологическую среду

- Воздействие на земельные ресурсы будет строго ограничено участком существующего землеотвода.

- Планируемая деятельность не приведет к территориальному разобщению земель района и нарушению межхозяйственных и внутрихозяйственных связей различных землепользователей.

- Воздействие на геологическую среду локальное, не затрагивающее основные геологические массивы пород, тектонические структуры.

- Следует ожидать некоторой незначительной активации ряда местных экзогенных процессов в ходе проведения строительных работ, что является типовой ситуацией при строительстве гидротехнических сооружений. Такая активация будет временной и по окончании строительных работ сойдет на нет.

- В целом возможное воздействие на геологическую среду следует признать допустимым и типовым при строительстве подобных объектов.

- Оценка воздействия на атмосферный воздух

- Основное воздействие на атмосферный воздух будет заключаться в поступлении в воздушную среду загрязняющих веществ с выхлопными газами при работе дорожно-строительной техники автотранспорта. Это воздействие будет носить локальный и ограниченный по времени характер.

- В период создания ИЗУ планируется проведение работ, связанных с выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

- работа двигателей строительной техники (в процессе выполнения всех технологических операций);

- работа двигателей техники на базе дорожных машин (в процессе выполнении всех технологических операций);

- пыление грунта в процессе перемещения.

- Проведенный анализ расчетов рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы показал: уровень химического воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух не превышает норм, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации.

- Таким образом, химическое воздействие на атмосферный воздух не превысит санитарные нормы.

- Основными источниками шума на территории строительной площадки являются:

- работа спец. техники;

- работа грузового автотранспорта;

- работа плавсредств;

- движение автосамосвалов;

- разгрузка сыпучих материалов.

- Уровни звукового давления в октавных полосах и эквивалентные уровни звука представлены в таблице:

| № источника шума по плану | Наименование | Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  | дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| ИШ.№11 | работа спец. техники | 101.9 | 101 | 94.5 | 89 | 84.7 | 80.4 | 75.6 | 71.3 | 92 |
| ИШ.№13 | движение автосамосвалов | 79 | 80 | 80 | 78 | 75 | 70 | 65 | 60 | 80 |
| ИШ.№14 | разгрузка сыпучих материалов | 95 | 58 | 52 | 49 | 46 | 44 | 42 | 40 | 53 |
| ИШ.№18 | работа плавсредств | 106 | 104 | 105 | 103 | 102 | 101 | 91 | 84 | 101 |

- Расчет уровня шума от работающего оборудования произведен с помощью ПО «Эколог-Шум», разработанного фирмой Интеграл.

- Расчет уровней звукового давления в расчетных точках произведен согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», справочника проектировщика «Защита от шума».

- Расчетные точки выбраны на границе территории землеотвода и на ближайшей жилой застройке.

- Вывод: анализ уровней шума от используемого оборудования и технологических процессов, проведенный на основании выполненных акустических расчетов, путем сравнения полученных расчетных значений уровня звукового воздействия с нормативными, показал:

- работа основного и вспомогательного оборудования не создает на границе жилой застройки зон акустического дискомфорта;

- при существующей технологии производства соблюдаются требования санитарных норм и правил в части охраны от шума;

- разработка специальных мероприятий по снижению уровня производственного шума, не требуется;

- уровень звукового воздействия в расчетных точках, на границе территории землеотвода и ближайшей жилой застройки, не превышает норм, установленных органами Государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации.

- В дальнейшем, в соответствии с природоохранным законодательством, будут разработаны проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проект санитарно-защитной зоны, являющиеся неотъемлемой составной частью пакета разрешительных документов перед вводом в эксплуатацию проектируемого объекта.

- В целом суммарный уровень потенциального химического и физического воздействия на атмосферный воздух является допустимым и соответствует требованиям российских нормативных документов в области охраны атмосферного воздуха.

- Оценка воздействия на поверхностные воды

- В целом ожидаемые воздействия на водные объекты в период строительства можно охарактеризовать как допустимые российскими стандартами и нормативами по охране водной среды.

- Принятые системы сбора и очистки сточных вод в целом являются достаточными для предотвращения неблагоприятных воздействий на качество поверхностных вод.

- При строительных работах планируется применение следующих природоохранных мер:

- соблюдением режима использования прибрежных защитных полос, водоохранных зон водных объектов.

- Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления

- При проведении оценки воздействия на окружающую среду инвентаризацией 
учтены основные виды отходов.

- На этапе строительства учтены отходы: грунт, инертные материалы.

- На подготовительном этапе: ил, образовавшийся при проведении очистных работ, незагрязненный опасными веществами.

- По прогнозным оценкам на этапе строительства основная масса отходов - 4, 5 классов опасности.

- Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

- К основным видам работ, оказывающим негативное воздействие на водные биоресурсы и водную среду можно отнести выемку ила экскаватором-амфибия. Ущерб минимальный, так как биологический ресурсы распугиваются шумом (вибрацией) и не находятся в зоне работы экскаватора. Извлечение ила осуществляется ковшом экскаватора в отвал.

Расчет размера вреда водным биологическим ресурсам

Расчет размера вреда водным биоресурсам от осуществления планируемой хозяйственной деятельности выполнен на основе:

- Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам (Приказ Росрыболовства от 25.11. 2011 г. № 1166);

- исходной информации о фоновом состоянии водных биоресурсов в районе намечаемой деятельности;

- исходных проектных данных.

Согласно действующей «Методике исчисления...» (п. 5) исчисление размера вреда, причиненного водным биоресурсам, предусматривает его определение, как в натуральном выражении (кг, т), исходя из последствий многостороннего воздействия его негативных факторов на состояние водных биоресурсов, так и в стоимостном выражении (руб.), исходя из затрат на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.

Расчет размера вреда водным биоресурсам и затрат на восстановление их нарушаемого состояния выполняется при: планировании строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, размещения объектов хозяйственной и иной деятельности (в том числе при переходах вброд водных объектов автомобильной и иной техникой, временном размещении различных объектов на участках поймы водных объектов или отторжении участков поймы), … внедрении новых технологических процессов и производства работ (далее – намечаемая деятельность), влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания, с целью оценки возможных последствий негативного воздействия указанной деятельности на состояние водных биоресурсов (Глава 3, п. 19 Методики).

Расчет размера вреда водным биоресурсам выполняется для той части воздействия, которую невозможно предотвратить или снизить посредством выполнения предупредительных мероприятий.

Потери водных биологических ресурсов реки Понура расчету не подлежат, так как абсолютно заболоченная территория подлежит очистке способом, приносящим минимальный ущерб.

- б) меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия искусственного земельного участка на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов, восстановлению водных биологических ресурсов;

- Неблагоприятные воздействия намечаемой деятельности снижаются за счет обязательного соблюдения экологических требований при проведении хозяйственных мероприятий, ограничения объёмов использования природных ресурсов и нормированием воздействия планируемых работ на все компоненты природной среды при разработке проекта.

- Предотвращение и снижение негативного воздействия и его неблагоприятных последствий на окружающую среду необходимо как на этапе строительства, так и в период эксплуатации.

- Основными мерами по предотвращению и минимизации воздействия являются:

- соблюдение границ производства работ - все временные здания и сооружения, строительная техника и механизмы размещаются на специально отведенных строительно-административных площадках;

- строительные работы проводятся при благоприятных погодных условиях и прекращаются в случае получения штормового предупреждения;

- рациональная организация работ в строгом соответствии с проектными решениями - при проведении строительных работ должно обеспечиваться минимальное сосредоточение техники вблизи жилой застройки;

- заправка техники производится на специально обустроенной территории с твердым покрытием;

- использование сертифицированных и безопасных материалов при реализации проектных решений;

- для сокращения выбросов в атмосферу необходимо использовать технику, оснащенную нейтрализаторами выхлопных газов, отвечающую требованиям ГОСТов РФ по выбросам в атмосферу;

- используемая при строительстве техника должна соответствовать нормативным требованиям по шуму, а персонал соблюдать правила техники безопасности и использовать индивидуальные средства защиты. Для максимального снижения шумового воздействия на селитебную зону строительные работы необходимо производить только в дневное время суток (в две смены);

- в) планируемые меры по предотвращению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий в период создания искусственного земельного участка, а также в период строительства и эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов капитального строительства, которые планируется разместить на создаваемом земельном участке;

- Нормативные требования, подход и методика

- В данном разделе проводится анализ риска аварийных ситуаций с разливами нефтепродуктов при реализации проекта по созданию искусственного земельного участка, которые могут повлечь к негативным экологическим последствиям для окружающей среды, и оценка потенциального воздействия этих аварий на окружающую среду.

- Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду предполагает определение степени влияния на ее компоненты возможных аварийных ситуаций в процессе строительства и дальнейшей эксплуатации. Основой для проведения оценки является анализ риска аварийных ситуаций, который определяет перечень возможных источников воздействия, способных повлиять на окружающую среду.

- Для определения уровня возможного воздействия на данном этапе использовался анализ воздействия аварийных ситуаций на окружающую среду с применением экспертных оценок. Анализ оценки возможного потенциального воздействия, проводился для наихудших случаев возможных аварий без учета и с учетом мер по предупреждению, локализации и смягчению последствий аварийной ситуации.

- Анализ риска аварийных ситуаций

- Анализ экологического риска проводится поэтапно:

- идентификация опасностей в плане отрицательного потенциального воздействия на окружающую среду;

- оценка риска с определением частоты возникновения аварий и оценкой потенциального воздействия на окружающую природную среду;

- разработка мероприятий по предупреждению и снижению риска экологических аварий.

- Характер частоты возникновения аварий разделяется на следующие категории (РД 03-418-01): частая (более 1 раза в год), вероятная (от 10–2 до 1 раза в год или 1 раз в 1—100 лет), возможная (от 10–4 до 10–2 раза в год или 1 раз в 100 лет—10 тыс. лет), редкая (от 10–6 до 10–4 раза в год или 1 раз в 10 тыс. лет—1 млн. лет), практически невероятная (реже 10-6 раз в год или менее 1 раза в 1 млн. лет).

- Характер ущерба окружающей среде определяется в соответствии со следующими определениями:

- значительный — негативное воздействие, приводящее к деградации естественных экологических систем, изменению и/или уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, характеризуется невозможностью самостоятельного восстановления к прежнему устойчивому функционированию среды;

- умеренный — негативное воздействие на окружающую среду, приводящее к значительному загрязнению компонентов природной среды, уничтожению растительности, животных и др. организмов, долговременному изменению функционирования экологической системы, истощению природных ресурсов и др., характеризуется возможностью самостоятельного восстановления к прежнему устойчивому функционированию среды;

- слабый — негативное воздействие на окружающую среду, характеризующееся кратковременными локальными последствиями для экологической системы, без прекращения устойчивого функционирования среды;

- незначительный — воздействие, не имеющее сколь либо заметных для экологической системы последствий.

- В таблице 6.3.1 предлагается матрица классификации рисков аварийных ситуаций на основе вероятности их возникновения и возможного воздействия (последствий) на окружающую среду и рекомендуемые методы дальнейшего проведения анализа риска для каждой категории (матрица составлена на основе матрицы из РД 03-418-01 с адаптацией к анализу риска загрязнения окружающей среды).

- Таблица 6.3.1 Матрица классификации аварийных ситуаций по вероятности возникновения и опасности для окружающей среды (на основе РД 03-418-01)

| Частота возникновения аварийной ситуации, 1/год |  | Характер воздействия на окружающую среду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значительный | Умеренный | Слабый | Незначительный |
| Частый | >100 | A | A | A | C |
| Вероятный | 100—10–2 | A | A | B | C |
| Возможный | 10–2—10–4 | A | B | B | C |
| Редкий | 10–4—10–6 | A | B | C | D |
| Практически невероятный | <10–6 | B | C | C | D |
| Примечание: А зона неприемлемого риска — обязательно проведение количественного анализа риска и потенциального воздействия на окружающую среду (для уточнения оценок), требуется разработка особых мер обеспечения безопасности окружающей среды или пересмотр проектных решений для снижения риска B: зона жесткого контроля — требуется принятие дополнительных мер безопасности C: зона приемлемого риска — рекомендуется принятие обычных мер безопасности D: зона минимального риска — принятие дополнительных мер безопасности не требуется |  |  |  |  |  |

- Идентификация опасностей

- Опасности аварий связаны с возможностью разрушения сооружений и (или) технических устройств, взрывом и (или) выбросом опасных веществ с последующим нанесением вреда окружающей природной среде (РД 03-418-01).

- Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п. (Пособие к СНиП 11-01-95…, 1999). Аварийные ситуации могут возникать совместно, являясь причиной и следствием других аварийных ситуаций (принцип домино).

- Для выявления аварий, которые могут привести к отрицательному воздействию на окружающую среду с характером ущерба от «незначительного» до «значительного», требуется для начала определить перечень возможных первичных воздействий на окружающую среду. Среди них основными могут являться:

- попадание загрязняющих веществ в воздушную среду;

- попадание загрязняющих веществ в водную среду;

- нанесение вреда или гибель организмов и птиц;

- изменение ландшафта;

- физическое нарушение речного дна и/или загрязнение донных грунтов;

- нарушение гидрогеологических условий;

- физические виды воздействия на окружающую среду, включая термическое, шумовое, вибрационное, барическое, ионизирующее и т.п.

Вторичные воздействия могут включать:

- загрязнение водных объектов;

- воздействие на социально-экономическую среду;

- трансграничные и кумулятивные воздействия;

- воздействия от дополнительной человеческой активности, связанной с ликвидацией аварийной ситуации.

- Планируемая деятельность с анализом потенциальных аварий

- Горюче-смазочные материалы

- При выполнении работ по строительству ИЗУ будет применяться различная строительная наземная и водная техника. Потенциально опасными для окружающей среды жидкостями при использовании этой техники являются нефтепродукты для ДВС и гидравлических систем. В соответствии с проектом основным нефтепродуктом будет дизельное топливо (ДТ). Незначительное количество техники использует бензин. Для смазки ДВС и других движущихся частей механизмов применяются смазочные масла.

- Строительная техника

- Экскаватор-амфибия, землеройная техника.

- Наземная строительная техника включает: экскаваторы, автосамосвалы, фронтальный погрузчик, грузовые автомобили и др.

- Сценарии аварийных ситуаций

- Анализ планируемой деятельности показал, что возможны следующие основные аварийные ситуации, которые потенциально могут иметь воздействие на окружающую природную среду:

- разливы ДТ от строительной техники;

- пожар (взрыв) разлитого дизельного топлива.

- Загрязнение воздушной среды при авариях возможно различными загрязняющими веществами, включая предельные углеводороды от испарения дизельного топлива, пыль при взрыве, продукты горения при пожаре и прочее. При разливах на суше будет происходить загрязнение грунта. Загрязнение водной среды возможно при авариях с разливами на судах.

- Возможные прямые воздействия физических факторов на объекты природной среды могут включать:

- барическое воздействие от взрыва;

- термическое воздействие от пожара или взрыва;

- токсическое воздействие предельных углеводородов.

- Ниже представлен перечень и краткие характеристики возможных аварийных сценариев с разливами ДТ (табл. 6.3-2).

- Разливы ДТ из механизмов наземной строительной техники

- Такие разливы возможны при поломке механизма с разгерметизацией топливной системы. В зависимости от ситуации может произойти незначительный разлив или 
разлив полного объема топливного бака.

- Данные о частоте возникновения таких событий отсутствуют. По оценкам частота таких событий будет не чаще 10-2 до 10-4 случаев в год, то есть характеризоваться как возможное событие (табл. 6.3-1).

- Для статистических оценок на основе (Сафонов и др., 1996) можно принять 
допущение, что условная вероятность разлива 10% от общего объема топливного бака составляет 0.6, 30% объема — 0.2 и 100% объема — 0.2.

- В качестве консервативной оценки можно принять максимальный объем топливного бака одной единицы строительной техники в 500 л.

- Разлив дизельного топлива возможен на строительной площадке. При этом 
возможно загрязнение почвы или грунта. Существует также вероятность попадания ДТ в реку.

- Список сценариев и частота возникновения аварий

- В табл.6.3.2 представлен список рассмотренных аварийных сценариев с разливами ДТ. В табл.6.3.3 приводится оценочная частота возникновения таких событий.

- Таблица 6.3.2 Список рассмотренных аварийных сценариев с разливами ДТ

| Код | Наименование аварии | Объем разлива, м3 |  |  | Место разлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10% объема | 30% объема | макс. объем |  |
| S1 | Разлив нефтепродукта из наземной строительной техники | 0.005 | 0.15 | 0.5 | Район строительства |

- Таблица 6.5.3 Оценочная частота возникновения аварийных сценариев с разливами ДТ

| Наименование аварии | Код | Оценка частоты события, год-1 | Характер частоты, согласно РД 03-418-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1. Разлив нефтепродукта из наземной строительной техники | S110% | 6·10-4 | возможный |
|  | S130% | 2·10-2 |  |
|  | S1макс | 2·10-6 |  |
|  | S630% | 9·10-5 |  |
|  | S6макс | 8·10-5 |  |

- Свойства загрязняющих веществ

- Основные свойства дизельного топлива, которое может попасть в окружающую среду при аварийных ситуациях, представлено в табл. 6.3.4

- Таблица 6.3.4 Основные свойства дизельного топлива

| Свойство | Единица измерения | Дизельное топливо (ГОСТ 305-82) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | летнее | зимнее |
| Плотность | кг/м3 | 860—875 | 840—860 |
| Фракционный состав: 50% перегоняется 96% перегоняется | °C | 280 360 | 280 340 |
| Кинематическая вязкость, при 20°C | сСт | 3—6 при 20°С | 1.8—5.0 |
| Содержание серы, не более | % | 0.2—0.5 |  |
| Содержание сероводорода | % | 0 |  |
| Температура застывания | °С | –10 | –35 |
| Температура вспышки паров | °С | 40—62 | 35—40 |
| Содержание смол | мг/л | 4 | 3 |
| Зольность | % | 0.01 |  |
| Содержание воды | % | 0 |  |
| Температура воспламенения | °С | 69—119 | 62—105 |
| Температура самовоспламенения | °С | 300 | 310 |
| Взрывоопасная концентрация паров и смеси с воздухом | % (по объему) | 2—3 |  |
| Токсичность | класс | 4 класс опасности, малотоксичное |  |
| ПДК по предельным углеводородам C12-C19 | мг/м3 | 1 |  |

- Оценка потенциального воздействия на окружающую среду

- Атмосферный воздух

- При разливах нефтепродуктов происходит их испарение в окружающий воздух. При этом в атмосферу могут поступать предельные и ароматические углеводороды и 
сероводород (Методические указания 1997). Выбросы сероводорода для используемого типа ДТ исключены.

- При горении нефтепродуктов в атмосферу поступают такие загрязняющие вещества, как оксид углерода (CO), сероводород (H2S), оксиды азота (NOx), оксиды серы (SOx), сажа, синильная кислота (HCN), пятиокись ванадия (V2O5), бенз(а)пирен (Временное методическое руководство…, 1999).

- В таблице 6.3.5 представлены оценки для наиболее консервативных вариантов 
разливов с выбросами предельных углеводородов для разливов ДТ без горения и выбросами продуктов горения при пожаре. Расчеты для разливов на суше произведены при помощи (Временное методическое руководство…, 1999) с учетом скорости испарения дизтоплива 1 г·с-1·м-2, растекания разлива до средней толщины 5 см и общего времени испарения 6 часов (максимальное время локализации разлива нефтепродуктов на территории). Для режима горения ДТ время горения принято 1 час.

- Согласно расчетам рассеивания в соответствии с ОНД-86 для полученных максимальных выбросов предельных углеводородов (2.3 кг/с) зона рассеивания до уровня 1 ПДК может достигать 3.5 км (Индивидуальный рабочий проект №43 ИМ, 2008). Для 
разливов на суше максимальная зона рассеивания составит оценочно до нескольких сотен метров. Следует учитывать, что такое загрязнение воздушной среды является однократным, краткосрочным.

- Характер воздействия на атмосферный воздух для рассматриваемых аварий с разливами ДТ оценивается как от незначительного до слабого.

- Таблица 6.3.5 Максимальная скорость поступления и общие выбросы загрязняющих веществ при разливах ДТ

| Сценарий | Выброс предельных углеводородов, C12—C19 | Горение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | H2S | NOx | SOx | Сажа | HCN | V2O5 | Бенз(а)пирен |
| S2макс (Разлив 20 м3 на суше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г/с | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| всего, т | 8.6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S2пожар (Разлив 20 м3 на суше с пожаром) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г/с | — | 33 | 4.7 | 122 | 4.7 | 60 | 4.7 | 0.1 | 0.0003 |
| всего, кг | — | 119 | 17 | 438 | 17 | 217 | 17 | 0.4 | 0.001 |

- Грунт

- При разливах на территории и при условии вытекания ДТ с твердых покрытий на грунт возможно проникновение нефтепродукта и загрязнение грунта. В соответствии с (Методикой определения ущерба…, 1995) можно консервативно оценить объем загрязнения грунта, приняв во внимание максимально возможную нефтеемкость сухого гравийного грунта, составляющую Kн = 0.3.

- С учетом этого максимально возможное загрязнение грунта может составить 6 м3 (сценарий S2макс). Площадь максимального загрязнения территории можно оценить 
согласно (Временному методическому руководству…, 1999), приняв среднюю толщину растекания ДТ 5 см. Таким образом, максимальная площадь загрязнения может 
составить 400 м2.

- Характер воздействия на грунты оценивается как незначительный.

- Водная среда

- Разлив ДТ в водной среде приводит к пленочному загрязнению водной 
поверхности. На воде образуется тонкая пленка нефтеуглеводородов, которая 
переносится ветром и течением, испаряется, растворяется и диспергирует в водную 
толщу. В виду малой вязкости ДТ легко диспергирует в водную толщу при ветрах более 3 м/с или волнении высотой более 0.5 м. При этом возможны превышения ПДК нефтепродуктов в водной толще под самим пятном.

- При попадании разлива ДТ в береговую черту может происходить быстрое проникновение нефтепродукта в толщу береговых осадков. Однако и естественное вымывание нефтепродукта оттуда волнами и приливами происходит значительно быстрее, чем для тяжелых нефтепродуктов или нефти.

- Биота. Суша

- Существует очень небольшая вероятность прямого токсического воздействия на единичные экземпляры птиц при разливе нефтепродуктов без возгорания и с возгоранием.

- При возгорании пролива нефтепродуктов может происходить также термическое воздействие на находящихся вблизи птиц. При взрыве, кроме вышеперечисленных 
воздействий, возможно барическое воздействие на птиц.

- Вероятность нахождения отдельных экземпляров птиц в момент аварии в зоне 
поражения крайне низка.

- Характер максимального отрицательного воздействия на наземных животных и птиц принимается от нулевого до несущественного.

- Воздействие на планктон

- Согласно С.А. Патину (2001), степень воздействия разлива нефтепродуктов на фитопланктон варьирует от стимулирующего (вспышка численности) до ингибирующего (снижение фотосинтеза). В зоопланктоне токсические эффекты сказываются, в первую очередь, на личиночных стадиях донных беспозвоночных (Нельсон-Смит, 1977; Обзорная информация, 1986; Влияние нефти…, 1985).

- Воздействие на бентос

- В токсикологическом отношении нефтеуглеводороды менее опасны, чем, например, токсичные металлы (ТМ). Чувствительность к ним гидробионтов на 2—3 порядка ниже, чем к ТМ (Нельсон-Смит, 1977; Эколого-токсикологические аспекты…, 1985). Тем не менее, результаты экспериментальных и полевых наблюдений свидетельствуют о выраженных и устойчивых нарушениях бентосных сообществ в условиях хронического нефтяного загрязнения. Кроме токсичности, нефть обладает свойством изменять механическую и химическую полезность субстрата для бентоса. Так, например, 1 мг нефтепродуктов способен уменьшить содержание растворенного кислорода в придонном слое на 0.1 мл/л (Обзорная информация, 1986). По сообщению С.А. Патина (1997), минимальные концентрации нефтепродуктов в донных осадках, при которых биологические эффекты отсутствуют, либо проявляются в виде первичных обратимых реакций, лежат в диапазоне 0.01—0.10 мг/г. Этот диапазон можно рассматривать как область допустимых концентраций нефтяных углеводородов, аккумулируемых в донных отложениях.

- Однако, согласно С.А. Патину (2001), при быстром переносе и рассеянии нефтяного поля в открытых водах осаждение нефти на дно практически не происходит даже в неритической зоне. Такое осаждение наблюдается лишь в ситуациях длительного нахождения нефти в замкнутых и полузамкнутых участках акваторий.

- Воздействие на ихтиофауну

- Наиболее вероятные негативные последствия нефтяных разливов для рыб должны наблюдаться в мелководной части реки и в зонах слабой циркуляции воды. Как известно, рыбы на ранних стадиях жизни (икринки и личинки) более чувствительны к воздействию нефтепродуктов, чем взрослые особи, и потому значительное число рыб на этих стадиях может погибнуть при соприкосновении с достаточно высокими концентрациями токсичных компонентов нефти (Патин, 2001). Однако, как показывают результаты расчетов и прямых наблюдений, такого рода потери неразличимы на фоне высокой и изменчивой природной смертности рыб в период их эмбрионального и постэмбрионального развития.

- Птицы

- При непосредственном контакте птиц со значительными количествами дизельного топлива возможна их гибель. Вероятность этого повышается, когда дизельное топливо выходит в места гнездования птиц (Small diesel spills, 1998).

- В виду того, что нахождение ДТ для рассматриваемых аварий в воде ограничено по времени и в виду отсутствия значимых территорий гнездования птиц и лежбищ млекопитающих в районе работ, потенциальное воздействие на них оценивается как незначительное.

- В целом, потенциальные воздействия рассматриваемых аварийных разливов дизельного топлива в реке на биоту, птиц и млекопитающих оцениваются как временные, обратимые с характером воздействия от незначительных до слабых.

- Особо- охраняемые природные территории и особо чувствительные зоны

- В районе работ ООПТ федерального, регионального и муниципального уровня отсутствуют.

- Вероятность возникновения ситуации со значительным разливом сама по себе крайне мала.

- Матрица риска

- На основании выполненного анализа риска и оценки потенциального воздействия на окружающую среду составлена матрица экологического риска (табл. 6.3.6).

- Таблица 6.3.6 Матрица экологического риска

| Частота возникновения аварийной ситуации, 1/год |  | Характер воздействия на окружающую среду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значительный | Умеренный | Слабый | Незначительный |
| Частый | >100 |  |  |  |  |
| Вероятный | 100—10–2 |  |  |  |  |
| Возможный | 10–2—10–4 |  |  |  | S110% S130% S1макс S210% |
| Редкий | 10–4—10–6 |  |  | S3макс | S2макс S310% S330% |
| Практически невероятный | <10–6 |  |  |  |  |

- Меры по предотвращению и уменьшению риска аварийных ситуаций

- Общие мероприятия по предотвращению аварийных и чрезвычайных ситуаций с разливами нефтепродуктов включают:

- поддержка в надлежащем состоянии системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии;

- оборудование мест повышенной опасности предупреждающими знаками и окраской;

- тщательный контроль за состоянием и исправностью технологического оборудования и трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, предохранительных клапанов;

- своевременное проведение ревизии и диагностики, осмотров и испытаний резервуаров;

- строгое соблюдение норм технологического режима, предусмотренных технологическим регламентом, контроль за технологическими параметрами;

- выполнение требований заводских инструкций по безопасной эксплуатации оборудования, содержание его в исправности и чистоте;

- соблюдение сроков проведения планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования;

- предотвращение коррозии оборудования;

- все оборудование и установки обслуживаются только специально обученным персоналом;

- во время слива нефтепродуктов персоналом производятся осмотр и контроль герметичности и надежности работы оборудования шлангов и трубопроводов;

- к оборудованию, приборам и другим техническим изделиям для хранения и использования горючих жидкостей предъявляются следующие общие требования: они должны быть экономичными, надежными, обеспечивать стойкость к транспортируемой жидкости при заданных давлениях и температуре, соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов или технических условий;

- все суда и плавсредства, участвующие в гидротехнических работах, обязаны строго выполнять требования действующих нормативных документов по предотвращению загрязнения акватории нефтесодержащими, сточными водами, мусором и пищевыми отходами;

- прием нефтесодержащих и мусора с плавучих строительных механизмов и транспортных средств осуществляется в специальные аккумулирующие емкости с последующим их удалением спецтранспортом из района строительства.

Общие мероприятия по локализации и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций с разливами нефтепродуктов:

- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

- своевременное отключение и вывод из технологической схемы участка трубопровода, резервуара или аппарата при его разгерметизации;

- оснащение объекта первичными средствами пожаротушения согласно нормам;

- при поступлении нефтезагрязненных стоков в ливневую канализацию немедленно перекрывается выпуск стоков в окружающую среду;

- наличие противопожарного запаса воды;

- обучение персонала и проведение периодических учений для отработки действий в аварийных ситуациях;

- обеспечение пунктов управления устойчивой связью с центральной инженерно-технической службой, пожарной частью;

- недопущение на объекты посторонних лиц;

- запрещение применения открытого огня, курения вне специально отведенных мест.

- Выводы

- Проведенный анализ риска выявил перечень возможных аварийных ситуаций, 
которые потенциально могут отрицательно повлиять на окружающую природную среду. Эти аварии, в основном, могут быть связаны с разливами дизельного топлива. Всего 
рассмотрено 3 потенциальных источника разливов как на суше, так и на реке при производстве гидростроительных и дноуглубительных работ.

- Частота возникновений таких аварий составляет от практически невероятной до возможной, в соответствии с критериями ранжирования.

- Для выделенных аварийных сценариев проведена качественная оценка потенциального воздействия на окружающую среду. Оценка показала, что общий характер потенциального воздействия может быть от незначительного до умеренного.

- Все рассмотренные аварийные ситуации попадают в зону приемлемого или минимального экологических рисков.

- Непредсказуемые последствия воздействия планируемого создания ИЗУ на водном объекте на окружающую среду в процессе образования указанных земельных участков не выявлены.

- При выполнении работ по проекту требуется соблюдать разработанные мероприятия по охране окружающей среды, по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

- г) мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

- Перечисленные возможные виды негативного воздействия на окружающую среду для намечаемой хозяйственной деятельности не выходят за установленные нормативы допустимого воздействия на объекты окружающей среды.

- Это объясняется тем, что воздействие на окружающую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта ограничивается рядом природоохранных мероприятий. К ним относятся:

- образование территории предусмотрено в пределах заболоченной территории почти не имеющей поверхностных вод. Таким образом, технические решения предотвращают замутнение и химическое загрязнение водной среды;

- на всех видах работ должны применяться технически исправные машины и механизмы с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ и попадание горюче-смазочных материалов в грунт;

- предусмотрен контроль качества строительства.

- При соблюдении принятой технологии организации строительства и соблюдения комплекса природоохранных мероприятий образование искусственного земельного участка будет допустимым в природоохранном аспекте.

- На основании оценки ожидаемого воздействия на окружающую среду можно сделать следующие выводы:

- работы по созданию искусственного земельного участка носят временный характер;

- работы будут осуществляться в районе населенного пункта с фоновым загрязнением атмосферы значительно ниже предельно-допустимого;

- при строительстве будут осуществляться мероприятия по защите атмосферного воздуха от загрязнения. С учетом вышеизложенного можно сделать предварительный вывод о том, что строительство проектируемого объекта не окажет значительного воздействия на атмосферу селитебной зоны.

- на территории проектируемого объекта предусмотрен сбор и удаление промышленных и бытовых отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации.